红外热像仪
网络SDK编程指南
V1.4.0.1209

2022-11-1

YoseenSDK简介

YoseenSDK是基于热像仪私有网络通信协议开发的，提供热像仪发现、热像仪参数配置和系统维护、温度或视频数据预览、单帧或多帧数据保存、数据后分析算法等接口。

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| SDK ├── YoseenSDK │ ├── YoseenAlg_Mea.h │ ├── YoseenAlg_Strech.h │ ├── YoseenDeviceTypes.h │ ├── YoseenFileTypes.h │ ├── YoseenSDK.h │ ├── x64 │ │ ├── YoseenFfmpeg.dll │ │ ├── YoseenSDK.dll │ │ ├── YoseenSDK.json │ │ └── YoseenSDK.lib │ └── x86 │ ├── YoseenFfmpeg.dll │ ├── YoseenSDK.dll │ ├── YoseenSDK.json │ └── YoseenSDK.lib └── yc_type.h | SDK头文件+库文件，支持多平台。 请保持SDK目录的内部结构。 修改根目录SDK的名称，可能需要调整编译中的头文件和库文件依赖。 YoseenSDK.json用于配置日志目录、H264编解码。支持none=软编解码，qsv=INTEL集成显卡硬编解码。 |
| YoseenDemoVS ├── YoseenDemo ├── YoseenDemoConsole ├── YoseenDemoCustomDraw ├── YoseenDemoWinForm ├── YoseenDemoWpf └── YoseenSDKCS | Win32、控制台、WinForm、WPF示例 32位构建目录\build-Debug32 64位构建目录\build-Debug64 YoseenSDKCS是C#封装库 |
| YoseenDemoQt ├── YoseenDemoQt.pro ├── main.cpp ├── mainwindow.cpp ├── mainwindow.h ├── mainwindow.ui ├── tempcanvas.cpp ├── tempcanvas.h ├── yoseencamera.cpp └── yoseencamera.h | QT示例 |
| YoseenDemoJava ├── YoseenDemoJava.iml ├── lib │ └── jna.jar └── src ├── Test │ ├── Test*Template.java │ ├── TestMeasure.java │ ├── TestYoseenDevice.java │ ├── TestYoseenDevice_PTZ.java │ └── TestYoseenFile.java └── Yoseen ├── EError.java ├── YoseenData.java ├── YoseenSDK.java └── YoseenUtil.java | Java示例，基于JNA，IDEA工程 采用build-Debug64，作为运行目录 |

SDK版本更新

Version 1.3.0.1128

*结构优化统一

Version 1.0.0.0901

*添加测温模板接口

Version 1.0.0.0109

*添加文件回放接口YoseenPlayback

*优化图像算法

Version 1.0.0.0901

*添加暂停预览Yoseen_PausePreview

*优化DDE算法

Version 1.0.0.0619

Version 1.0.0.0529

Version 1.0.0.0

函数调用顺序

SDK基本调用流程

图2.1 基本调用流程

蓝色框建立SDK资源、登入热像仪、登出热像仪、释放SDK资源是必不可少的4个流程。橙色框发现在线热像仪是可选流程。

- 建立SDK资源Yoseen_InitSDK：初始化网络、日志、显示、ffmpeg等。

- 登入热像仪Yoseen_Login: 登入之后等到用户句柄，才可以调用各类需要用户句柄的函数。 SDK支持32个用户句柄，只验证热像仪IP地址；热像仪不对登入用户做限制。

- 登出热像仪Yoseen_Logout：登出之后释放用户句柄。

- 释放SDK资源Yoseen_FreeSDK：反初始化网络、日志、显示、ffmpeg等。

- 数据预览：

温度流预览，传输的是全像面温度数据，带宽占用大，支持1台热像仪对1个客户端的传输。SDK在预览回调函数中提供全像面温度数据、位图数据供用户处理。

视频流预览，传输的是H264编码的图像数据和特征温度数据，带宽占用小，支持1台热像仪对16个客户端传输。SDK在预览回调函数中提供特征温度数据、位图数据供用户处理。

- 参数配置：

获取和设置热像仪的基本信息、网络信息、挡板校零信息、模拟视频信息、测温修正信息等。

- 控制命令：

手动挡板校零、自动对焦、获取和设置热像仪当前时间、获取和设置热像仪测温档位等。

- 设备维护：

上传热像仪程序更新包、下载热像仪日志文件等。

数据预览调用流程

图2.2 数据预览调用流程图

蓝色框是必选流程，橙色框是可选流程。用户可关联窗口，实现画面显示；可设定预览回调，处理每帧数据。配置热像仪、发送控制命令、保存单帧jpg，只需要用户句柄就能使用，不管预览是否开启。

参数配置或控制命令流程

图2.3 参数配置或控制命令流程

函数调用实例

YoseenDemo工程说明

YoseenDemo是使用VS2019开发的，分Win32、WinForm、Wpf三个工程。三个工程共用生成目录，32位生成目录为build-Debug32，64位生成目录为build-Debug64。界面逻辑和SDK调用一致。Win32工程代码说明如下：

图3.1 YoseenDemo工程说明

YoseenDemo界面说明

图3.2 YoseenDemo界面说明

函数说明

SDK初始化

建立SDK资源

函  数：s32 Yoseen_InitSDK()

参  数：无

返回值：0 成功, x失败

说  明：开始使用SDK前调用。

释放SDK资源

函  数：void Yoseen_FreeSDK()

参  数：无

返回值：0 成功, x失败

说  明：结束使用SDK后调用。

用户注册

登入热像仪

函  数：s32 Yoseen_Login(const YoseenLoginInfo* loginInfo, CameraBasicInfo* cameraBasicInfo)

参  数：loginInfo			登入信息

cameraBasicInfo		热像仪基本信息

返回值：>=0用户句柄, <0 错误码

说  明：成功登入会填充热像仪基本信息。目前只验证热像仪地址，不验证用户名和密码；热像仪不限制登入的用户。

登出热像仪

函  数：s32 Yoseen_Logout(s32 userHandle)

参  数：无

返回值：0 成功, x失败

说  明：无

数据预览

开始预览

函  数：s32 Yoseen_StartPreview(s32 userHandle, YoseenPreviewInfo* previewInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

previewInfo		预览信息

返回值：>=0 预览句柄, <0 错误码

说  明：一台热像仪能同时支持 "1对16的视频流预览" 和 "1对1的温度流" 预览。

视频流预览, 后端接收到的是H264编码的图像数据和特征温度数据, 带宽要求低.

温度流预览, 后端接收到的是全帧温度数据, 带宽要求高. 用户可设置预览信息中窗口为空，只取数据。预览信息如下：

typedef struct _YoseenPreviewInfo{

s32 DataType;							///< xxxdatatype_video 视频流, xxxdatatype_temp 温度流

void* Hwnd;								///< 显示窗口句柄, 可以为空

YoseenPreviewCallback CustomCallback;	///< 预览回调, 可以为空

void* CustomData;						///< 用户数据

/*

用户不用设置, 预览成功后, 用户据此调整显示窗口宽高比

*/

u16 OutputWidth;							///< 显示画面宽度

u16 OutputHeight;						///< 显示画面高度

}YoseenPreviewInfo;

停止预览

函  数：s32 Yoseen_StopPreview(s32 previewHandle)

参  数：previewHandle	预览句柄

返回值：0 成功, x失败

说  明：

暂停预览

函  数：s32 Yoseen_PausePreview(s32 previewHandle, s32 pause)

参  数：previewHandle	预览句柄

pause			0-非暂停, 1-暂停

返回值：0 成功, x失败

说  明：暂停预览，数据传输不暂停, 预览回调函数不触发，窗口画面不更新.

开始保存

函  数：s32 Yoseen_BeginSave(s32 previewHandle, const char* fn, s32 fileType)

参  数：previewHandle	预览句柄

fn				文件名

filetype	文件类型（多帧温度流xxxmediafile_stream，视频xxxmediafile_mp4）

返回值：0 成功, x失败

说  明：开始保存, 温度流预览支持保存.stream和.mp4文件, 视频流预览支持保存.mp4文件.

停止保存

函  数：s32 Yoseen_EndSave(s32 previewHandle, s32 fileType)

参  数：previewHandle	预览句柄

fileType			文件类型

返回值：0 成功, x失败

说  明：

设置预览图像算法信息

函  数：s32 s32 Yoseen_PreviewSetImage(s32 previewHandle, const strech_control* strechControl, s32 paletteType)

参  数：previewHandle		预览句柄

stretchControl		图像算法参数

paletteType			调色板类型

返回值：0 成功, x失败

说  明：设置温度流预览, 温度转位图算法参数；视频流预览使用Yoseen_SetTvoutInfo.

设置预览测温对象信息

函  数：s32 Yoseen_PreviewSetMeasure(s32 previewHandle, const MeasureInfo* measureInfo)

参  数：previewHandle		预览句柄

measureInfo			测温对象信息

返回值：0 成功, x失败

说  明：此接口不再支持。

保存单帧到文件

函  数：s32 Yoseen_SaveFrame(s32 userHandle, const char* fn, s32 withTemp)

参  数：userHandle		用户句柄

fn				文件名

withTemp			是否带温度，0不带，1带

返回值：0 成功, x失败

说  明：	保存单帧温度到文件(jpg扩展格式), 不需要预览的支持. 热像仪支持同一时刻处理16个保存请求,降低了在同一时刻请求过多时, 后面请求失败的几率.

保存单帧到内存

函  数：s32 Yoseen_SaveFrameToMem(s32 userHandle, TempFrameFile* frameFile)

参  数：userHandle		用户句柄

frameFile		文件数据

返回值：0 成功, x失败

说  明：保存单帧温度到内存, 用户提供frameFile, SDK填充frameFile的各个数据指针.

frameFile的各个数据指针指向的都是内部数据缓冲区, 对同一userHandle的保存请求会更新此内部数据缓冲区的内容.

发现热像仪

函  数：DiscoverCameraResp2* Yoseen_DiscoverCameras(s32 discoverFlags)

参  数：discoverFlags		发现方式，0x01广播, 0x02组播, 0x04 广播2

返回值：成功返回链表，失败返回空

说  明：在不知道热像仪IP的时候，执行发现热像仪，获取热像仪IP。使用IP登入热像仪，就可以对热像仪进行预览数据、配置参数、发送控制命令等操作。建议使用Yoseen_SetCameraNetworkInfo配置热像仪使用固定IP。请使用Yoseen_DiscoverCamerasFree释放链表。

参数配置

获取热像仪基本信息

函  数：s32 Yoseen_GetCameraBasicInfo(s32 userHandle, CameraBasicInfo* cameraBasicInfo)

参  数：userHandle			用户句柄

cameraBasicInfo		热像仪基本信息

返回值：0成功，x失败

说  明：热像仪基本信息如下

typedef struct _CameraBasicInfo{

char CameraId[32];			///< 序列号

char CameraName[32];			///< 名称

char CameraType[16];			///< 类型

char FPAId[32];				///< 探测器序列号

char HardwareId[32];			///< 硬件版本

char SoftwareId[32];			///< 软件版本

u16 DataWidth;				///< 数据宽度

u16 DataHeight;				///< 数据高度

/**数据帧率

网络温度数据帧率=DataFps/(DataRatio*SendRatio)

网络视频数据帧率=DataFps/DataRatio

模拟视频帧率=DataFps/DataRatio

*/

u16 DataFps;

u16 DataRatio;			///< 数据率, 设备每隔多少帧取一帧数据

u16 SendRatio;			///< 发送率, 设备每隔多少帧发一帧数据

u8 DataTransform;		///< 数据变换类型

u8 reserved[29];

}CameraBasicInfo;

设置热像仪基本信息

函  数：s32 Yoseen_SetCameraBasicInfo(s32 userHandle, const CameraBasicInfo* cameraBasicInfo)

参  数：userHandle			用户句柄

cameraBasicInfo		热像仪基本信息

返回值：0成功，x失败

说  明：

获取热像仪网络信息

函  数：s32 Yoseen_GetCameraNetworkInfo(s32 userHandle, CameraNetworkInfo* cameraNetworkInfo)

参  数：userHandle			用户句柄

cameraNetworkInfo	热像仪网络信息

返回值：0成功，x失败

说  明：热像仪网络信息如下

typedef struct _CameraNetworkInfo{

bool UseStaticIp;				///< 是否使用静态IP

u8 pad;

u16 MulticastPort;				///< 组播端口, 未使用

u32 StaticIp;					///< 静态IP

u32 SubnetMask;				///< 子网掩码

u32 Gateway;					///< 网关

u32 MulticastIp;				///< 组播IP, 未使用

u8 MacAddr[6];				///< MAC地址

u8 pad2[2];

u32 Dns;						///< 主DNS

u32 Dns2;					///< 次DNS

u8 reserved[16];

}CameraNetworkInfo;

设置热像仪网络信息

函  数：s32 Yoseen_SetCameraNetworkInfo(s32 userHandle, const CameraNetworkInfo* cameraNetworkInfo)

参  数：userHandle			用户句柄

cameraNetworkInfo	热像仪网络信息

返回值：0成功

说  明：设置热像仪网络信息, 成功设置后, 热像仪IP可能发生变化, 请重新发现热像仪。若配置成使用静态IP, 但是忘记IP, 请使用热像仪的GPIO复位热像仪。

获取挡板校零信息

函  数：s32 Yoseen_GetFFCInfo(s32 userHandle, FFCInfo* ffcInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

ffcInfo			挡板校零信息

返回值：0成功，x失败

说  明：挡板校零信息如下

typedef struct _FFCInfo{

u8 frames_skipped_after_close;			///< 挡板关闭后忽略帧数

u8 frames_accumlated_when_closed;		///< 挡板关闭后累积帧数

u8 frames_skipped_after_open;			///< 挡板打开后忽略帧数

u8 pad;

u16 time_interval;						///< 时间触发间隔, 单位帧数

u16 temp_interval;						///< 温度触发间隔, 单位mK

s8 af_rebound;							///< 自动对焦回弹, 单位帧数

u8 reserved[7];

}FFCInfo;

设置挡板校零信息

函  数：s32 Yoseen_SetFFCInfo(s32 userHandle, const FFCInfo* ffcInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

ffcInfo			挡板校零信息

返回值：0成功，x失败

说  明：设置挡板校零信息, 设置成功后, 会触发一次挡板校零.

获取模拟视频信息

函  数：s32 Yoseen_GetTvoutInfo(s32 userHandle, TvoutInfo* tvoutInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

tvoutInfo		模拟视频信息

返回值：0成功，x失败

说  明：模拟视频信息如下

typedef struct _TvoutInfo{

bool				EnableTvout;		///< 是否开启模拟视频

u8					PaletteType;		///< 调色板类型

u8					pad;

u8					Contrast;			///< 对比度

u8					Brightness;			///< 亮度

u8					Zoom;				///< 数字变焦

u16					XuiDisplayFlags;	///< 显示标志位, 参见XuiDisplayFlags

float				Gain;				///< 增益

u32					H264_Bitrate;		///< 流媒体码率

u16					H264_GopSize;		///< 流媒体图像组大小

u8					reserved[22];

}TvoutInfo;

enum XuiDisplayFlags{

XDF_Palette = 0x0001,				///< 显示调色板

XDF_TrackHigh = 0x0002,				///< 显示高温追踪

XDF_TrackLow = 0x0004,				///< 显示低温追踪

XDF_NoGlobalMax = 0x0008,			///< 不显示全局最高温

XDF_NoGlobalMin = 0x0010,			///< 不显示全局最低温

};

设置模拟视频信息

函  数：s32 Yoseen_SetTvoutInfo(s32 userHandle, const TvoutInfo* tvoutInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

tvoutInfo		模拟视频信息

返回值：0成功，x失败

说  明：设置视频流画面图像参数、流媒体编码参数。为保证画面上文字清晰，分辨率低于640x480的图像放大到640x480去显示，文字自动切换黑白颜色。流媒体全码率是图像宽度*图像高度*帧率*8，流媒体码率上限为全码率的1/10，下限为全码率的1/50；流媒体图像组大小上限为帧率的5倍，下限为帧率的1/5。

获取测温修正信息

函  数：s32 Yoseen_GetFixInfo(s32 userHandle, FixInfo* fixInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

fixInfo			测温修正信息

返回值：0成功，x失败

说  明：测温修正信息如下

typedef struct _FixInfo{

float AtmosphericTemperature;		///< 气温

float RelativeHumidity;				///< 相对湿度

float Visibility;					///< 能见度

float RainfallIntensity;			///< 降雨强度

float SnowfallIntensity;			///< 降雪强度

float TargetDistance;				///< 目标距离

float GlobalEmissivity;				///< 全局发射率

float InfraredWindowTrans;			///< 红外窗口透过率

float TempOffset;					///< 温度漂移

bool EnableAtmFix;					///< 是否开大气修正

u8 reserved[35];

}FixInfo;

设置测温修正信息

函  数：s32 Yoseen_SetFixInfo(s32 userHandle, const FixInfo* fixInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

fixInfo	测温修正信息

返回值：0成功，x失败

说  明：热像仪支持测温修正，修正全像面每点温度。

获取GPIO信息

函  数：s32 Yoseen_GetGpioInfo(s32 userHandle, GpioInfo* gpioInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

gpioInfo		GPIO信息

返回值：0成功，x失败

设置GPIO信息

函  数：s32 Yoseen_SetGpioInfo(s32 userHandle, const GpioInfo* gpioInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

gpioInfo		GPIO信息

返回值：0成功，x失败

获取串口信息

函  数：s32 Yoseen_GetSerialPortInfo(s32 userHandle, SerialPortInfo* serialPortInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

serialPortInfo	串口信息

返回值：0成功，x失败

设置串口信息

函  数：s32 Yoseen_SetSerialPortInfo(s32 userHandle, SerialPortInfo* serialPortInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

serialPortInfo	串口信息

返回值：0成功，x失败

获取双光混合输出信息

函  数：s32 Yoseen_GetCameraOutputInfo(s32 userHandle, CameraOutputInfo* cameraOutputInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

cameraOutputInfo	双光混合信息

返回值：0成功，x失败

说  明：获取卡片机红外图像效果、可见光的裁剪、混合的方式等。

设置双光混合输出信息

函  数：s32 Yoseen_SetCameraOutputInfo(s32 userHandle, const CameraOutputInfo* cameraOutputInfo)

参  数：userHandle		用户句柄

cameraOutputInfo	双光混合信息

返回值：0成功，x失败

说  明：设置卡片机红外图像效果、可见光的裁剪、混合的方式等。

控制命令

发送控制信息

函  数：s32 Yoseen_SendControl(s32 userHandle, const Ctl* ctl)

参  数：userHandle		用户句柄

ctl				控制信息

返回值：0成功，x失败

说  明：用于实现自动对焦、手动挡板校零、恢复出厂配置、重启等。控制信息如下

typedef struct _Ctl{

u16 Type;					///< 类型

union {

u8 reserved[8];				///< 联合体大小

u8 DataType;				///< 温度数据类型

u8 ShutterState;			///< 0挡板开, 1挡板关

s16 FocusDelta;				///< 电动镜头电机转动时间, 单位5ms, 正数-远焦, 负数-近焦

xxxfocusrect FocusRect;		///< 自动对焦区域

u8	FocusType;				///< 电动镜头电机转动方式, 0 停止, 1 远焦转动, 2 近焦转动

xxxgpioalarm Alarm;			///< GPIO报警

u8 DisableFFC;				///< 1禁用, 0启用

}Data;

}Ctl;

发送控制信息X

函  数：s32 Yoseen_SendControlX(s32 userHandle, const CtlX* ctlx)

参  数：userHandle	用户句柄

ctlx			控制信息X

返回值：0成功，x失败

说  明：用于实现获取和设置热像仪时间、获取和设置热像仪测温档位、云台控制（获取和设置角度、预置位、手动）等。

发送串口数据

函  数：s32 Yoseen_WriteSerialPortData(s32 userHandle, const xxxserialportdata* spd)

参  数：userHandle		用户句柄

spd				串口数据

返回值：0成功，x失败

说  明：通过网络发送数据到设备，设备再发送到串口，用以实现云台控制。

设备维护

上传本地文件到热像仪

函  数：s32 Yoseen_UploadFile(s32 userHandle, const char* fn, s32 fileType)

参  数：userHandle		用户句柄

fn				文件名称

fileType		文件类型xxxcamerafile_bin，xxxcamerafile_bad

返回值：0成功，x失败

说  明：用于热像仪程序更新、坏点补偿等

下载热像仪文件到本地

函  数：s32 Yoseen_DownloadFile(s32 userHandle, const char* fn, s32 fileType)

参  数：userHandle		用户句柄

fn				文件名称

fileType 		文件类型xxxcamerafile_log

返回值：0成功，x失败

说  明：用于热像仪日志分析等

分配调色板数据

函  数：xxxpalettedata* Yoseen_AllocPaletteData(s32& count);

参  数：count	调色板数量

返回值：成功返回调色板数组，失败返回NULL

说  明：构造一份调色板数据，释放请使用Yoseen_FreePaletteData

文件回放

建立回放上下文

函  数：YoseenPlaybackContext* YoseenPlayback_Create()

返回值：	成功返回回放上下文，失败返回NULL

说  明：	回放上下文可打开单帧温度 （bmp\jpg\png）和多帧温度（stream）文件

释放回放上下文

函  数：	void YoseenPlayback_Free(YoseenPlaybackContext** pp)

参  数：pp		回放上下文

说  明：关闭打开的文件，释放有关资源

打开文件

函  数：s32 YoseenPlayback_OpenFile(YoseenPlaybackContext* ctx, const char* fileName, s32 fileType)

参  数：ctx			回放上下文

fileName		文件名

fileType		文件类型

返回值：0成功，x失败

说  明：	打开文件，支持单帧温度（bmp\jpg\png）和多帧温度（stream）

关闭文件

函  数：void YoseenPlayback_CloseFile(YoseenPlaybackContext* ctx)

参  数：ctx	回放上下文

说  明：关闭文件

保存文件

函  数：s32 YoseenPlayback_SaveFile(YoseenPlaybackContext* ctx, TempFrameFile* tff, const char* fileName)

参  数：ctx			回放上下文

tff			文件封面

fileType		文件类型

返回值：0成功，x失败

说  明：只支持保存单帧文件，封面数据用户自行生成。

读取封面数据

函  数：s32 YoseenPlayback_ReadCover(YoseenPlaybackContext* ctx, TempFrameFile* tff)

参  数：ctx		回放上下文

tff		封面数据

返回值：0成功，x失败

说  明：封面数据指的是文件的图像封面和参数信息。

读取温度数据

函  数：s32 YoseenPlayback_ReadFrame(YoseenPlaybackContext* ctx, s32 frameIndex, DataFrame* dataFrame);

参  数：ctx			回放上下文

frameIndex	帧索引，仅对流文件有效

dataFrame	温度帧

返回值：0成功，x失败

说  明：读取温度帧，读取触发位图数据重新生成，

获取图像参数

函  数：void YoseenPlayback_GetImage(YoseenPlaybackContext* ctx, strech_control* sc, s32* paletteType)

参  数：ctx			回放上下文

sc			图像算法参数

paletteType	调色板

说  明：	获取当前图像算法和调色板参数。

设置图像参数

函  数：void YoseenPlayback_SetImage(YoseenPlaybackContext* ctx, strech_control*    sc, s32* paletteType)

参  数：ctx			回放上下文

sc			图像算法参数

paletteType	调色板

说  明：	设置当前图像算法和调色板参数；设置的参数在下次读取温度数据，生成图像时，生效。

测温模板

测温模板是由1个全局测温对象、8个全局屏蔽区、16个局部测温对象组成。视频流数据或混合流数据中H264帧头包含1个全局测温对象和16个局部测温对象的测量结果。温度流数据可使用SDK后端的测温模板接口，提取测量结果。

上传本地数据到设备

函  数：s32 Yoseen_UploadMem(s32 userHandle, s32 memType, void* memData, s32 memSize)

参  数：userHandle		用户句柄

memType			内存数据类型, 0测温模板

memData			内存数据

memSize			内存数据大小

返回值：0成功，x失败

说  明：	上传本地数据到设备，用于设置测温模板。

下载设备数据到本地

函  数：s32 Yoseen_DownloadMem(s32 userHandle, s32 memType, void* memData, s32& memSize)

参  数：userHandle		用户句柄

memType			内存数据类型, 0测温模板

memData			内存数据

memSize			内存数据大小

返回值：0成功，x失败

说  明：	下载设备数据到本地，用于获取测温模板。

获取测量结果

函  数：s32 mtGetResult(DataFrameHeader* dfh, s16* dfd, xxxmeasure* measure, xxxresult* result)

参  数：dfh				温度数据帧头

dfd				温度数据区

measure			测温对象,支持点、折线、多边形、线、矩形、椭圆

result			测量结果

说  明：	获取测量结果，无需测温模板上下文，对于多边形无优化。

建立测温模板上下文

函  数：MTContext* mtCreate(s32 width, s32 height)

参  数：width			数据宽度

height			数据高度

返回值：NULL失败，x模板上下文

说  明：	建立测温模板上下文，对于屏蔽区和多边形有优化。

释放测温模板上下文

函  数：void mtFree(MTContext** pp)

参  数：pp			测温模板上下文

说  明：	释放测温模板上下文。

重载测温模板

函  数：s32 mtReload(MTContext* context, MeasureTemplate* templ)

参  数：context			测温模板上下文

templ			测温模板

返回值：0成功，x失败

说  明：	重载测温模板，用于修改测温模板配置。

获取测温模板的测量结果

函  数：s32 mtCheck(MTContext* context, DataFrameHeader* dfh, s16* dfd, MeasureTemplateResult* result)

参  数：context			测温模板上下文

dfh				温度数据帧头

dfd				温度数据区

result			测量结果

返回值：0成功，x失败

说  明：	获取测量结果，对于屏蔽区和多边形有优化。

数据格式说明

温度流单帧数据

用户在预览回调中得到的温度数据帧dataFrame的各部分数据如下：

dataFrame->Head，温度数据帧头，128个字节；

dataFrame->Temp，温度数据区，pixels个short数，左上角为原点；

dataFrame->Bmp，位图数据区, pixels个bgra数，在后端由温度数据根据算法生成的位图。

温度数据帧头定义如下

typedef struct _DataFrameHeader{

u16 Width;						///< 宽度

u16 Height;						///< 高度

u32 ComSize;					///< 压缩大小

u8 DataType;					///< 数据类型

u8 ComType;						///< 压缩类型

u16 Index;						///< 帧索引

/**

全帧温度以16位有符号整数数组表示, 温度浮点值=温度整数值/Slope+Offset

*/

u16 Slope;

s16 Offset;

s32 FPATemp;					///< 探测器温度, 内部使用

s32 ShellTemp;					///< 等效机壳温度, 内部使用

u8 pad;

u8 GpioInput0;					///< GPIO输入0

u8 GpioInput1;					///< GPIO输入1

u8 pad2[5];

s64 Timestamp;					///< 时间戳, 单位100ns

u8 reserved[88];

}DataFrameHeader;

视频流或双光混合流单帧数据

用户在预览回调中得到的视频数据帧dataFrame的各部分数据如下：

dataFrame->H264，H264数据帧头，1024个字节，含全局、中心、1到8个局部测温结果等;

dataFrame->Bmp，位图数据区, pixels个bgra数，在后端由ffmpeg解码生成的位图。

H264数据帧头V2定义如下（适用于前端固件版本大于20190901）：

typedef struct _H264FrameHeaderV2 {

s32 Size;						//帧大小

u16 Width;						//数据宽度

u16 Height;						//数据高度

float FPATemp;					//探测器温度

s32 LocalResultFlags;				//局部测温结果标志

xxxresult GlobalResult;				//全局测温结果

xxxresult LocalResultArray[16];		//局部测温结果

u8 Reserved[668];

}H264FrameHeaderV2;

H264数据帧头定义如下（适用于前端固件版本小于20190901）：

typedef struct _H264FrameHeader{

s32 Size;						//帧大小

u16 Width;						//数据宽度

u16 Height;						//数据高度

float FPATemp;					//探测器温度

H264_MeasureResult	GlobalResult;			//全局测温结果

H264_MeasureResult	CenterResult;			//中心测温结果

H264_MeasureResult LocalResults[8];			//局部测温结果

u8 Reserved[772];

}H264FrameHeader;

单帧温度数据jpg文件格式

我们通过在标准jpg文件尾部，添加私有数据块teMp，实现单帧温度和图像的混存。用户可从文件尾部读取png温度头，得到数据宽高，进一步得到整个私有数据块teMp。私有数据块teMp二进制布局如下:

| 私有数据块teMp二进制布局 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 大小（字节） |
| 数据块长度 | 4 |
| 数据块类型 | 4，teMp |
| 帧文件头 | 128 |
| 保留区 | 16*1024 |
| 温度数据帧头 | 128 |
| 温度数据区 | Pixels*2 |
| png温度头 | 32 |
| 数据块校验码 | 4 |

struct png_temp_header{

u16 width;				///< 宽度

u16 height;				///< 高度

s32 version;			///< 版本

u8 reserved[24];

};

struct png_temp_chunk{

s32		length;					///< 长度

s32		type;					///< 类型

frame_file_header ffh;			///< 帧文件头

u8		reserved[PNG_TEMP_CHUNK_RESERVED_SIZE];				///< 保留

DataFrameHeader dfh;			///< 温度数据帧头

};

多帧温度数据stream文件格式

我们通过在标准bmp文件尾部，添加多帧温度数据，实现多帧温度的保存。用户可以从stream文件头部读取bmp文件头，得到数据宽高，进一步得到每帧温度数据。温度流文件二进制布局如下：

| 温度流文件二进制布局 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 大小（字节） |
| bmp文件头 | 64 |
| bmp数据区 | Pixels*4 |
| 保留区，测温对象 | 1024 |
| 流文件头 | 128 |
| 第0帧帧头 | 128 |
| 第0帧数据区 | Pixels*2 |
| 第1帧帧头 | 128 |
| 第1帧数据区 | Pixels*2 |
| 重复第x帧 |  |

typedef struct _stream_file_header{

char camera_id[32];			///< 热像仪序列号

s64 captured_time;			///< 拍摄时间

u16 width;					///< 数据宽度

u16 height;					///< 数据高度

FixInfo fix_info;			///< 修正信息

u16 fps_num;				///< 帧率分子

u16 fps_den;				///< 帧率分母

u32 frame_count;			///< 帧数

u8 palette;					///< 调色板

u8 pad;

s16 record_ratio;			///< 录制率, >0 每隔多少帧保存一帧; <0 每隔多少秒保存一帧

}stream_file_header;

错误码说明

| 错误名 | 错误值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Eerror_None | 0 | 正常 |
| EError_InternalError | -1 | 内部错误 |
| EError_NotSupported | -2 | 不支持 |
| EError_NotImplemented | -3 | 未实现 |
| EError_SDKUninited | -4 | SDK未初始化 |
| EError_NoMemory | -5 | 无内存 |
| EError_NoHandle | -6 | 无句柄 |
| EError_InvalidState | -7 | 无效状态 |
| EError_InvalidArgs | -8 | 无效参数 |
| EError_InvalidResp | -9 | 无效响应 |
| EError_InvalidHandle | -10 | 无效句柄 |
| EError_InvalidData | -11 | 无效数据 |
| EError_PreviewCreateBuffer | -12 | 预览打开缓冲失败 |
| EError_PreviewOpenInput | -13 | 预览打开输入失败 |
| EError_PreviewOpenDisplay | -14 | 预览打开显示失败 |
| EError_PreviewRecoverBegin | -17 | 预览自动恢复开始 |
| EError_PreviewRecoverEnd | -18 | 预览自动恢复结束 |
| EError_SocketOpen | -100 | Socket打开失败 |
| EError_SocketConn | -99 | Socket连接失败 |
| EError_SocketSend | -98 | Socket发送失败 |
| EError_SocketRecv | -97 | Socket接收失败 |
| EError_SocketConfig | -96 | Socket配置失败 |
| EError_SocketData | -95 | Socket数据有错 |
| EError_FileOpen | -200 | 文件打开失败 |
| EError_FileClose | -199 | 文件关闭失败 |
| EError_FileRead | -198 | 文件读失败 |
| EError_FileWrite | -197 | 文件写失败 |
| EError_FileEOF | -196 | 文件尾 |
| EError_FileType | -195 | 文件类型有误 |
| EError_FileData | -194 | 文件数据有误 |
| EError_FfmpegEncode | -300 | Ffmpeg编码失败 |
| EError_FfmpegDecode | -299 | ffmpeg 解码失败 |
| EError_FfmpegMuxOpen | -298 | ffmpeg mux打开失败 |
| EError_FfmpegMuxWrite | -297 | ffmpeg mux写失败 |
| EError_FfmpegMuxClose | -296 | ffmpeg mux关闭失败 |
| EError_FfmpegDemuxOpen | -295 | ffmpeg demux打开失败 |
| EError_FfmpegDemuxRead | -294 | ffmpeg demux读失败 |
| EError_FfmpegDemuxClose | -293 | ffmpeg demux打开失败 |